Полуприцеп-тяжеловоз

ТСП 94184-0000020 (спецификация 01G)

Размеры при полной массе

| Стандартное оснащение | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| - пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия) - опорное устройство JOST (Германия) - подъемник запасных колес полуприцепа - противооткатные упоры (SUER, Германия) - боковая защита, инструментальный ящик - дополнительные опоры для заезда техники - уширители выдвижные - кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке - отбойные брусья - алюминиевые борта на гусаке | Снаряженная масса, кг | 15000 |
|  | Масса груза, кг | 51000 |
|  | Полная масса, кг | 66000 |
|  | Нагрузка на шины, кг | 44000 |
|  | Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 |
|  | Ширина платформы, мм | 3080 |
|  | Ширина платформы с уширителями, мм | 3480 |
|  | Подвеска | Пневматическая GIGANT (Германия) / 1,2,3-неповоротные; 4-поворотная самоустанавливающаяся |
|  | Шины / количество | 235/75R17,5 / 16+2 |
|  | Сцепной шкворень | 3,5 дюйма JOST (Германия) |
|  | в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения не отраженные в данной рекламе |  |